| STI2D | MECANIQUE APPLIQUEE |  |
| --- | --- | --- |
| COURS | Résistance des matériaux | Page 1 |

###### 1-1. INTERET :

Elle	permet	de	dimensionner	les	pièces

(épaisseur,	longueur…),	en	vérifiant	les

##### Elle doit résister

conditions de résistances en fonction des	 	 matériaux  qui  les  composent  et  d’étudier     les

déformations (allongement, raccourcissement….), suivant la nature des sollicitations qu’elles auront à supporter.

###### 1-2. HYPOTHESES :

A

?

B

¤Les déformations sont élastiques, celà veut dire que si l’on supprime les sollicitations, la pièce reprend sa forme initiale.

C

¤Les matériaux sont supposés homogènes et isotropes ; (les matériaux composites, le béton ne sont pas homogènes, et le bois n’est pas isotrope, le sens des fibres est important).

###### 1-3. SOLLICITATIONS :

On constate suivant la direction et le sens des actions appliquées les conditions de résistance à :

| L’extension (traction) : | La compression (pièce courte) : |  |  |  |  | Le cisaillement : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - F F Axe neutre. Fibre neutre | - F F |  |  |  |  | F - F |  |
| La torsion : | La flexion : |  |  |  |  | Le flambage (compression sur pièce longue) : |  |
| F - F | F | 2 | - F | F | 2 | F | - F |

|  | MECANIQUE APPLIQUEE |  |
| --- | --- | --- |
| COURS | Résistance des matériaux | Page 2 |

###### 2-I. DEFINITION :

TRACTION - COMPRESSION

5 – Rupture d’éprouvette

3 – Détail des mors et de l’éprouvette

1 - Machine à essai de traction

2 - Machine à essai de traction

4 – Éprouvettes cylindrique et plane

5 – Striction et formes de la cassure d’éprouvette

Une pièce est soumise à la traction ou à la compression lorsqu’elle subit deux forces égales et directement opposées sur l’axe neutre de la pièce.

Compression

Traction

APRES

F 2

Allongement

F1

AVANT

###### 2-2. ESSAI DE TRACTION :

Il permet de déterminer la Résistance à la limite élastique et la Résistance à la rupture des différends matériaux.

Il permet de définir les caractéristiques de résistance des matériaux.

|  | MECANIQUE APPLIQUEE |  |
| --- | --- | --- |
| COURS | Résistance des matériaux | Page 3 |

L’éprouvette de longueur initiale Lo, de section S, subit une force croissante jusqu’à la rupture. Le

graphe traduit la relation entre les allongements de l’éprouvette et F/S.

∆L



Striction

F

- F



##### L



0A :	Allongements  élastiques	(le matériau peut revenir à son état initial)

AB :	Zone inutilisable

BC :	Zone	des	allongements	permanents (utilisé dans la visserie pré contrainte).

C :	Point de striction D :	Point de rupture

F/S en Mpa

Rr	C

Re	A	B	D

Rpe	E

Re :	Résistance à la limite élastique Rr :	Résistance à la rupture

Rpe :	Résistance pratique à l’extension

##### 0

∆L/L

##### Allongements

Allongements Elastiques

Allongements

Permanents

Acier

Acier

Alliage

###### 2-3. Définition de la contrainte σ :   (σ prononcer SIGMA)

- F	F

## 	

On	isole	le	tronçon		et	on considère la section S.

ds	Ce tronçon est en équilibre sous

#### dfi

l’action de

F et des dfi

- F	dfi = force interne agissant sur une petite surface  ds

	(force de cohésion)

S	avec  F  dfi

F

dfi

dfi

dfi



dfi

dfi

dfi

| 2-4. CONDITIONS DE RESISTANCE : | MECANIQUE APPLIQUEE |  |
| --- | --- | --- |
| COURS | Résistance des matériaux | Page 4 |

La contrainte est définie par  dfi /1mm²

Remarque :

σ(N)MPa= FN/Smm²

Pour une surface donnée, plus F est grande, plus la contrainte est grande, mais si la surface augmente alors la contrainte diminue.

donc

C’est la contrainte normale lorsque la pièce subit un effort de traction.

Certains logiciels de simulation mécanique peuvent donner une image animée et coloriée d’une pièce sollicitée ici à l’extension. (En rouge la contrainte maxi, en bleu la contrainte mini).

σ(N)   Rpe

Pour des raisons de sécurité, la contrainte de la pièce doit rester inférieure à Rpe avec :

avec k=coefficient de sécurité  et   avec  2 <= k <= 10

Rpe  Re

#### k

Condition respectée  déformation élastique de la pièce, donc le matériau ne se brise pas, il reprend ses dimensions initiales !

……………………………………………………………

Exemple : Pince de levage avec une action F de 3000 N

biellette de section rectangulaire de 16 x10.

Calculez la contrainte normale σ(N) dans une section de la biellette puis vérifiez la condition de résistance si k=10.

agissant

sur une

F

C’est un

S355

16

- F

10

|  | MECANIQUE APPLIQUEE |  |
| --- | --- | --- |
| COURS | Résistance des matériaux | Page 5 |

2-5. ETUDE DES DEFORMATIONS :

Sur le graphe de l’essai de traction OA représente la zone « élastique » qui traduit que la contrainte est proportionnelle aux déformations (courbe de la forme y=ax).

L0 représente la longueur initiale de l’éprouvette. Les expériences montrent que les allongements sont proportionnels aux longueurs initiales.

Cette propriété peut se traduire par la notion d’allongement relatif (ε) (se prononce epsilon). Avec	ε = ∆L / L0

On l’appelle aussi l’allongement relatif ou allongement unitaire (il n’a pas d’unité).

∆L = allongement de la pièce en mm.

L0  = longueur initiale de la pièce en mm.

###### 2-6. RELATION ENTRE LA CONTRAINTE σ ET L’ALLONGEMENT ε :

Pour un grand nombre de matériaux on démontre que l’allongement est proportionnel à la contrainte,  par conséquent F/ ∆L = constante

Cette propriété s’énonce de la même façon par la loi de HOOKE sous la forme :

σ = E x ε

E est appelé le module de YOUNG ou module d’élasticité longitudinal en Mpa En conclusion :	ε= σ / E   donc ∆L= ε x L

###### 2-7. QUELQUES EXEMPLES DE LA VALEUR DE E :

|  | MECANIQUE APPLIQUEE |  |
| --- | --- | --- |
| COURS | Résistance des matériaux | Page 6 |

CISAILLEMENT

3-1. DEFINITION :

Une pièce est soumise au cisaillement lorsqu’elle subit deux forces égales et opposées (le mot directement est volontairement enlevé) perpendiculaires à la ligne moyenne.

Cisaillement	 F

L

###### 3-2. Applications du cisaillement :	F

2-Cisaillage d’une tôle

#### F

1-Cisaille à lames courtes PULLMAX P-201

3-Axe soumis au cisaillement

4-Cisaille d’établi

###### 3-3. DEFINITION DE LA CONTRAINTE 	:   (  prononcer tau)	 T

La définition de la contrainte reprend le même procédé d’analyse que pour l’extension compression.

Les deux tronçons glissent l’un par rapport à l’autre.

## 	

On isole le tronçon   

, on considère la section S et    on

recherche l’équilibre du tronçon.

Le tronçon est en équilibre sous l’action de   T

T

et des  dfi avec

dfi = force interne de cohésion agissant sur une petite surface ds. La contrainte est définie par  dfi / 1mm²

Comme dans la contrainte d’extension, on retrouve le même type

 T	ds

dfi

## 

de formule :

 T  dfi .

S



  T / S

En conclusion, on peut écrire que :

MPa

N

mm²

|  | MECANIQUE APPLIQUEE |  |
| --- | --- | --- |
| COURS | Résistance des matériaux | Page 7 |

###### 3-4.CONDITION DE RESISTANCE :

Pour des raisons de sécurité, la contrainte de la pièce doit rester inférieure à Rpg (résistance pratique au

glissement) avec :

on a :

Rpg  Rg

k

avec k=coefficient de sécurité et  avec  2 <= k <= 10 et Rg résistance au glissement

…

T   Rpg

=

S

Condition respectée  déformation élastique de la pièce, donc le matériau ne se brise pas, il reprend ses dimensions initiales !

Dans la pratique nous ne possédons pas toujours Rg. On admet alors que

Rg = Re / 2

Exemple :

La roulette proposée ci contre, se compose d’un support [2] et d’une roue [1]. La liaison pivot est assurée par un axe [3] de 9 mm de diamètre.

Calculer les contraintes de cisaillement dans l’axe 3. Le module de F égal 400 daN.

F

1)

2)



3)

Déterminez le nombre de surfaces cisaillées :

Déterminez la contrainte de cisaillement dans l’axe [3].

Si l’axe est en acier E335, vérifiez si la condition de résistance est respectée, avec un coefficient de sécurité de 5.

-F



###### 3-5. Angle de glissement (déformation) :

S2

S1

S2

S1

L

T



T

Le glissement est mesuré par l’angle gamma () appelé angle de glissement exprimé en radian.

Entre les sections droites comprises entre S1 et S2 glissent les unes sur les autres.  mesure cette déformation.



=   G. X   

MPaMParad

Dans la zone de déformation élastique, la contrainte 	est proportionnelle à l’angle de glissement  .

G au même titre que E (module de YOUNG) est une caractéristique du matériau. Pour les métaux, on admet que G=0,4E

Pour les aciers, G=80000 Mpa ; pour les bronzes G=48000Mpa ; l’aluminium G=32000Mpa.