  - Rappel sur le vecteur vitesse :

Exemple :

On demande : tracer les vitesses suivantes :	VA1/0	;   VB2/1  et   VO1/0

Vitesse de la voiture : 		300 km/h

Rayon d’une roue : 		300 mm

Echelle des vitesses : 		100 km/h ↔ 10 mm

1

2

0

A

TAє1/0

VA1/0

B

TBє2/1

VB2/1

  - Loi de composition des vitesses :

Loi générale de composition de vitesse exprimée au point A

pour 3 solides repérés 1, 2 et 3 :

VA Î1/2      =   V A Î1/3    +     V A Î3/2

3

1/2                          1/2

Exemple :	Une voiture (1) citadine se déplace sur une route (0) en ligne droite à une vitesse constante v1/0 = 8 m/s. Sur les sièges passagers à l’arrière, un chat (2) court de la gauche vers la droite à une vitesse v2/1 = 2 m/s.

Le chat sera représenté par un point A à gauche des sièges passagers à l’arrière de la voiture.

Tracer sur le dessin ci-dessous les vecteurs vA1/0 et vA2/1 (10 mm ↔ 1m/s):

Y

X

O

vA 1/0

A

+

vA 2/0

vA 2/1

A partir de la loi de composition de vitesses, déterminer la vitesse de déplacement du chat (2) par rapport à la route (0) :

vA 2/0 = vA 2/1 + vA 1/0

Déterminer graphiquement || vA 2/0 || : avec l’échelle donnée, on mesure || vA 2/0 || ≈ 8,2 m/s

Déterminer par le calcul || vA 2/0 || :

|| vA 2/0 || =[(vA 2/1)2 + (vA 1/0)2 ] =  [(-2)2 + 82] =(4 + 64)  =   68 = 8,25

|| vA 2/0 || = 8,25 m/s

Le chat (2) se déplace à une vitesse vA 2/0 = 8,25 m/s par rapport à la route (0).