Equiprojectivité

Echelle de tracé des vitesses : 1 cm ↔ 1m / s

Sur le système bielle-manivelle ci-dessus, la manivelle (2) tourne à une fréquence de rotation N2/1 = 955 tr / min. Les articulations en A et en B sont des liaisons pivots sans jeu.

Le bâti (1) est représenté par les zones hachurées.

[OA] = 30 mm		[AB] = 81 mm

Objectif :

Déterminer graphiquement les vitesses linéaires sur la bielle (3) et le piston (4), dans la position du dessin ci-dessus.

Synthèse de la démarche à suivre :

1) Déterminer la nature du mouvement de la manivelle (2) par rapport au bâti (1) et du mouvement du piston (4) par rapport au bâti (1).

Mvt 2/1 : Rotation de centre O.

Mvt 4/1 : Translation suivant la droite (OB).

2) Déterminer la nature des trajectoires TA2/1 et TB4/1.

TA2/1 : cercle de centre O et de rayon [OA].

TB4/1 : droite passant par les points O et B.

3) Déterminer la vitesse angulaire ω2/1 en rad/s.

π × N2/1		π × 955

ω2/1  =	            	    =			=  100				ω2/1 = 100 rad/s

30		    30

4) Calculer la vitesse VA2/1 en m/s et tracer VA2/1  et la trajectoire TA2/1 sur le dessin de la page 1.

rayon R = [OA] = 30 mm = 0,03 m

VA2/1  = R × ω2/1  = 0,03 × 100 = 3 					VA2/1  = 3 m/s

5) Comparer la vitesse VA2/1 et VA3/1 et tracer VA3/1 sur le dessin page 1.

La manivelle (2) et la bielle (3) sont montées en liaison pivot sans jeu au point A,

donc VA2/1 = VA3/1. 							VA2/1 = VA3/1 = 3 m/s

6) Appliquer la méthode de l’équiprojectivité pour déterminer graphiquement VB3/1 en m/s après avoir tracé la trajectoire TB4/1.

Loi d’équiprojectivité : [AH] = [BK]

On mesure [AH] = 27 mm, ensuite on trace [BK] = 27 mm puis on trace VB3/1 sur la page 1.

On mesure VB3/1 sur le dessin : 28 mm 	donc		VB3/1 = 2,8 m/s

7) Comparer la vitesse VB3/1 et VB4/1 et tracer VB4/1 sur le dessin page 1.

La bielle (3) et le piston (4) sont montées en liaison pivot sans jeu au point B,

donc VB3/1 = VB4/1.							VB4/1 = VB3/1 = 2,8 m/s

Centre Instantané de Rotation (C.I.R.)

Sur le système bielle-manivelle ci-dessous, la manivelle (2) tourne à une fréquence de rotation N2/1 = 955 tr / min. Les articulations en O, en A et en B sont des liaisons pivots sans jeu.

Le bâti (1) est représenté par les zones hachurées.

[OA] = 30 mm		[AB] = 81 mm

Echelle de tracé des vitesses : 1 cm ↔ 1m / s

I

×

VA3/1

TA2/1

TB4/1

VB3/1

Triangle des vitesses

A’

×

V’A3/1

Objectif :

Déterminer graphiquement par la méthode du C.I.R.

les vitesses linéaires sur la bielle (3) et le piston (4),

dans la position du schéma cinématique ci-dessus.

61) Tracer les trajectoires TA2/1 et TB4/1.

62) Tracer VA3/1  sur le dessin ci-dessus.

63) Tracer la droite (OA) et la prolonger jusqu’à la hauteur du point B.

64) Tracer une droite perpendiculaire à TB4/1 passant par B et coupant la droite (OA)

en un point I (appelé C.I.R.).

65) Tracer un arc de cercle de centre I et de rayon [AI] coupant la droite (BI) en un point A’.

66) Tracer V’A3/1  sur le point A’ et perpendiculaire à la droite (BI).

67) Tracer une droite passant par I et l’extrémité du vecteur V’A3/1  pour obtenir un triangle des vitesses.

68) A l’aide du triangle des vitesses obtenu, tracer VB3/1 .

On mesure VB3/1 sur le dessin : 13,5 mm 	donc		VB3/1 = 1,35 m/s