I – Les actions mécaniques (répondre sur copie)

I.1 – Donner la définition d’une action mécanique (force)

I.2 – Citer les 2 types d’actions mécaniques que l’on rencontre et donner un exemple.

I.3 – Donner la définition du poids (relation, citer les paramètres et leur unité)

I.4 – Donner la définition d’un effort de pression (relation, citer les paramètres et leur unité)

A

B

Sens trigonométrique



F

I.5 – Calcul d’1 moment. (Exemple de la clé) Réponses ci-dessous

On souhaite déterminer le MA(F).

A – cas général dans le plan

MA(F) =

Unités :

B – Par la méthode du bras de levier

A

B

Sens trigonométrique

F

Compléter le schéma ci-contre en faisant apparaître le(s) paramètre(s) nécessaire(s) et compléter l’égalité.

MA(F) =

Unités :

C – Dans l’espace

Compléter l’égalité ci-dessous.

MA(F) =

I. 6 – Applications

Ex1

La balançoire 3 est articulée en O (liaison pivot) sur le socle fixe 0. ||P1|| = 35 daN et ||P2|| = 33 daN (appliqués respectivement en H1 et H2) schématisent les poids respectifs des deux enfants 1 et 2.

On désire calculer les moments en O de P1 et P2 pour les comparer.

 Déterminer les moments en O des poids P1 et P2.

 Comparer ces deux moments et conclure.

Ex2

Dans un repère R(O,x,y,z) on considère un solide 1 soumis aux actions mécaniques extérieures suivantes: (Unités : Longueurs en millimètres, forces en newtons.)

- Action de la pesanteur sur 1 modélisable au centre de gravité G par le torseur :

T(pes→1)=0050000Ravec CG 0,10,0

- Action de 3 sur 1 modélisable au point B par le torseur:

T(3→1)=−10030000R avec CB −20,0,50

- Action de 4 sur 1 modélisable au point C par le torseur:

T(4→1)=XcYcZcLcMcNcR

On suppose que la somme T(pes→1) + T(3→1) + T(4→1) =0

Questions:

1. Exprimer ces torseurs au point C.

2. Déterminer les inconnues Xc, Yc Zc,  Lc, Mc et Nc si on suppose la somme de ces torseur égale au torseur « nul ».

II – Les liaisons cinématiques

II.1 – Donner la définition d’une liaison.

II.2 – Citer les différents contacts possibles entre 2 solides.

II. 3 – A partir des exemples cités dans le tableau fourni en fin de dossier, déterminer la nature du contact, les degrés de liberté et les caractéristiques.

II.4 – Exercice d ‘application

Un vérin est un objet technique qui transforme l'énergie d'un fluide sous pression (liquide ou gaz ) en énergie mécanique sous la forme d'un mouvement de translation d'une tige ou du piston du vérin .

On utilise couramment 2 types de fluide :

 l'air comprimé : on parle de vérin " pneumatique "

 l'huile sous pression : on parle de vérin " hydraulique "

x

y

Embout

de piston

mis en

mouvement

Orifice

d'arrivée

d'air comprimé

z

Il peut être notamment utilisé pour immobiliser une pièce pendant une opération d'usinage ou de contrôle et peut s'adapter à des montages spécifiques de par son faible encombrement .

A cet effet, l'embout du piston, qui sort sous l'effet de la pression, peut être changé afin de

s'adapter au besoin : contact plan ( voir image ci-dessus ), forme sphérique pour assurer un contact ponctuel, surface striée pour favoriser l'adhérence ….etc

PISTON Du VERIN

MONTAGE FIXE   ou

Table de Machine-outil

CORPS Du VERIN

AIR SOUS

PRESSION

OBJET A MAINTENIR

On souhaite analyser la liaison entre le piston et le corps.

1 – Repérer sur la perspective éclaté les repères de pièces (1 à 11)

2 – Colorier en rouge sur les perspectives ci-dessous les surfaces de contact entre le corps (1) et le piston (2).

3 – Quels sont les mouvement possibles entre ces 2 solides (cf repère page précédente + ensemble) ?

4 – Nommer cette liaison.

5 – Calculer l’effort de pression fourni par ce vérin si la pression est de 6 bars  (diamètre d’alésage = 32 mm). (la surface sollicitée est un disque).