|  |  | Modélisation des actions mécaniques et statique |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DEVOIR DE SYNTHESE |

| 1ère S.T.I |  | Nom, prénom: |
| --- | --- | --- |

I - Présentation du mécanisme

Le dessin d’ensemble ci-dessous représente la pince d’un manipulateur utilisé pour déplacer des objets d’un poste à l’autre. Le système de liaison avec le bras manipulateur n’est pas représenté.

But de l’étude

Le but de cette étude est de déterminer l’effort de serrage de la pince (au point D ou D’) sous une pression d’alimentation de 1 Mpa.

II - Hypothèses et données

Ä Le mécanisme admet le plan (O,x,y)comme plan de symétrie.

Ä Toutes les liaisons sont supposées parfaites.

Ä Les poids des différentes pièces sont négligés.

Ä La pression d’alimentation de la pince est de 1 Mpa (1 MPa = 1 N/mm2) et le diamètre 	du piston 2 est de 25 mm.

Ä Les coordonnées des points centres des différentes liaisons sont données avec le dessin 	d’ensemble.

Ä On donne le schéma cinématique suivant.

O

III - Travail demandé

III.1 - Déterminer et justifier l’ordre dans lequel on doit isoler les différents solides ou ensembles de solides afin de connaître complètement l’effort de serrage en D.	(4 pts)

III.2 - Démontrer que le support de l’action mécanique de la pièce 2 sur la pièce 3 de centre A est la droite (A,B).	(2 pts)

III.3 - Démontrer que le support de l’action mécanique de la pièce 2 sur la pièce 4 de centre A est la droite (A,B’).	(2 pts)

III.4 - Démontrer que la norme de l’action mécanique du fluide (sous une pression de 1Mpa) sur la pièce 2: F(fluide→2) est de 490 N.	(2 pts)

III.5 - En déduire l’expression algébrique du torseur modélisant l’action mécanique du fluide sur la pièce 2 au point F :T(fluide→2).	(2 pts)

III.6 - On donne :

T(3→2)=−A(3→2).Cos61o−A(3→2).Sin61o0000(O,x,y)

T(4→2)=−A(4→2).Cos61oA(4→2).Sin61o0000(O,x,y)

Isoler 2 et donner les expressions algébriques des torseurs relatifs à l’équilibre de cet ensemble matériel.	(4 pts)

III.7 - Enoncer le Principe Fondamental de la Statique et écrire l’équation de la résultante sur l’axe (O,x).Résoudre cette équation et en déduire la norme de A(3→2). (les normes des actions de 3 sur 2 et de 4 sur 2 sont égales).		(3 pts)

III.8 - On trouve B(3→5)=505 N

Isoler 5 et donner les expressions algébriques des torseurs relatifs à l’équilibre de cet ensemble matériel.	(3 pts)

III.9 - Quelles sont les directions des actions mécaniques de 3 sur 5 et de 8 sur 5?	(1 pt)

III.10 - Quelles sont les règles induites par l’équilibre de l’ensemble matériel 5 pour une méthode de résolution graphique.	(1 pt)

III.11 - En déduire graphiquement (sur le document réponse) le support de l’action mécanique de 1 sur 5 de centre C.	(2 pts)

III.12 - Après avoir fixé une échelle (à préciser sur le document réponse), déterminer complètement les actions mécaniques de contact de 1 sur 5 et de 8 sur 5 (Résultats à préciser sur le document réponse).	(4 pts)

DOCUMENT REPONSE

Echelle des longueurs : 1mm = 16 mm

Echelle des efforts : 1mm = 		daN

| EFFORTS | NORMES |
| --- | --- |