La statique est une branche de la mécanique qui étudie les conditions sous lesquelles un corps est à l’équilibre, compte tenu des efforts que son milieu extérieur exerce sur lui.

Résoudre un problème de statique consiste à trouver des efforts inconnus (en direction et/ou en sens et/ou en intensité) en fonction d’autres efforts qui eux sont connus ; le principe fondamental de la statique (énoncé plus loin) met en relation les efforts inconnus avec les efforts connus.

Hypothèses :	Les solides étudiés sont parfaits (indéformables et de géométrie idéale).

Les liaisons dans les mécanismes sont sans jeu ; les frottements pourront – ou non – être considérés.

Les actions mécaniques appartiennent toutes à un même plan « actions coplanaires ».

## Principe Fondamental de la statique PFS

- Equilibre du solide

Un solide est dit en équilibre s’il est, et demeure immobile par rapport à un repère absolu (Terre).

- Enoncé

Un solide indéformable en équilibre soumis à n actions extérieures reste en équilibre si : - La somme vectorielle des actions mécaniques extérieures est nulle S=F1+F2+F3+....+Fn=0 Fext→S=0 - La somme vectorielle des moments de ces actions extérieures par rapport à n’importe quel point I est nulle : MI(F1)+MI(F2)+MI(F3)+.....+MI(Fn)=0 MI(Fext→S)=0

## Solide soumis à deux actions mécaniques extérieures

Un solide soumis à deux actions mécaniques reste en équilibre si

ces deux actions sont égales et opposées

Elles ont même droite d’action, même intensité mais de sens opposés.

Solide soumis à trois actions mécaniques extérieures concourantes

Un solide soumis à trois actions mécaniques reste en équilibre si :

- Les droites d’action sont concourantes au même point I

- La somme vectorielle des trois actions extérieures est nulle.

Cette somme se ramène à la construction d’un triangle de forces ou dynamique dans lequel chaque extrémité de force rencontre l’origine de la force suivante.

F3

I

F1

Direction de F2

Direction de F2

Direction de F3

Direction de F3

F2

## Méthode de résolution

Définir le système isolé

Réaliser le Bilan des actions mécaniques extérieures

Appliquer le PFS

Résoudre

Trop d’inconnues ?

non

oui