Exercice servant de support au cours : Pince coupante

La pince coupante ci-contre se compose de 2 manches (1) et (2) articulés en C par un axe (4), elle est en équilibre dans la position dessinée, au début de la coupe du câble 3 en D et E.

Les actions exercées par la main 5 de l’utilisateur en A et B ont une intensité de 100N.

Objectif : Déterminer les actions en C et D.

Méthode de résolution :

- On isole le manche (1) et on fait le bilan des actions mécaniques sur ce manche (1) :

(Compléter le tableau et dessiner les vecteur-Forces sur le dessin)

| Action (ou effort) | Point d’application | Direction (droite d’action) | Sens | Norme en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B5/1 | B | verticale |  | 100 N |
| ###### C4/1 | C | verticale |  | (?) 424,3 N |
| ###### D3/1 | D | verticale |  | (?) 324,3 N |

Y

X

D3/1

C4/1

2) Exprimer dans le plan x,y les coordonnées de tous les efforts exercés sur le manche (1):

B5/1	XB = 0		C4/1	XC = 0		D3/1	XD = 0

YB = 100			YC = -C			YD = D

Simplification des écritures pour effectuer les calculs :

||B5/1|| = B	||C4/1|| = C	||D3/1|| = D

3) Ecrire la 1ère condition du principe fondamental de la statique :

Pour le manche (1) de la pince coupante, nous aurons l’équation des efforts suivante :

B5/1 + C4/1 + D3/1 = 0

4) Déterminer l’équation de projection des efforts suivant l’axe x ou suivant l’axe y selon les cas, pour le manche (1) nous aurons une équation suivant l’axe Y :

Proj / y : YB + YC + YD = 0	soit	100 + (-C) + D = 0	(1)

5) Vérifier la 2ème condition du P.F.S. (équation des moments) :

Nous avons 2 efforts inconnus en C et en D, nous avons le choix entre les points C ou D.

L’effort C4/1 est inconnu, nous pouvons choisir le point C.

Pour le manche (1) de la pince, nous aurons l’équation des moments suivante :

MC(B5/1) + MC(C4/1) + MC(D3/1) = 0	(2)

Calcul des moments au point C :

MC(B5/1) = B × 0,120 = 100 × 0,12 = 12	soit	MC(B5/1) = 12

MC(C4/1) = 0	car distance CC = 0

MC(D3/1) =  D × (-0,037)			soit	MC(D3/1) = -0,037.D

6) On reporte les résultats trouvés précédemment dans l’équation (2) puis nous la résolvons :

MC(B5/1) + MC(C4/1) + MC(D3/1) = 0	(2)

12 + 0 + (-0,037.D) = 0

0,037.D = 12	soit 	D = 12 / 0,037 = 324,3		donc	D = 324,3

7) A partir du résultat de la question 6, nous résolvons l’équation (1) :

100 + (-C) + D = 0	(1)	soit C = 100 + D = 100 + 324,3 = 424,3		Donc C = 424,3

8) On complète le tableau du bilan des efforts et on récapitule les résultats:

Norme du						Norme du

vecteur C4/1 :		||C4/1||= 424,3 N 	vecteur D3/1 :	||D3/1||= 324,3 N