Exercice  : Pince multiprise

La pince multiprise ci-contre se compose de 2 bras (1 et 2) articulés en B par un boulon 4.

Elle est en équilibre dans la position dessinée, serrant une pièce 3 en A et E.

Les actions exercées par la main 5 de l’utilisateur en C et D ont une intensité de 100N.

Objectif : Isoler le bras 1 et à l’aide de l’équation des moments des efforts sur le bras 1,

déterminer l’effort  de la pièce 3 sur le bras 1 en A.

1) Dessiner (sans échelle) les vecteurs représentant les efforts sur le bras 1 en A et C.

Reporter sur le dessin les cotes utiles (en m) pour calculer les moments des efforts par rapport au point B.

0,22 m

A3/1

C5/1

0,06 m

2) Ecrire l’équation des moments en B des efforts exercés sur le bras (1) et les calculer.

MB(A3/1) + MB(B4/1) + MB(C5/1) = 0	(2)	avec	MB(B4/1) = 0 car distance [ BB ] = 0

MB(A3/1) = [AB] × ||A3/1|| = 0,06 × ||A3/1||		soit	MB(A3/1) = 0,06.||A3/1||

MB(C5/1) = -[BC] × ||C5/1|| = -0,22 × 100 = -22		soit	MB(C5/1) = -22 N.m

3) A partir de l’équation des moments en B des efforts exercés sur le bras (1), calculer l’effort A3/1.

MB(A3/1) + MB(B4/1) + MB(C5/1) = 0	(2)

0,06.||A3/1|| + 0 + (-22) = 0	soit	0,06.||A3/1|| = 22

||A3/1|| = 22 / 0,06 = 366,67					||A3/1|| = 366,67 N